Mezinárodní stálá komise pro zkoušky

ručních palných zbraní

C.I.P.

XVIII. ZASEDÁNÍ

Londýn

červen 1984

Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní C.I.P., s odvoláním na Úmluvu  o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní a na Stanovy, o nichž bylo rozhodnuto v Bruselu dne 1. července 1969, si považuje za čest sdělit Smluvním stranám ta rozhodnutí, jež byla učiněna během XVIII. plenárního zasedání.

# XVIII-1.  Prohlášení učiněné podle odstavce 5 článku 1 Úmluvy

Společná Vyhláška č. 5/1982 (VIII/1) BM-IpM maďarské vlády (Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu) je v souladu s předpisy C.I.P.

XVIII-2.  Stanovení maximálních přípustných tlaků plynů nábojek s nábojnicí určených pro průmyslové expanzní přístroje

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 Stanov.

- S přihlédnutím ke skutečnosti, že existují průmyslové expanzní přístroje, jejichž vnitřní balistika je rozdílná (a to nastřelovací přístroje, jateční přístroje a jiné analogické přístroje), je třeba definovat maximální tlaky, které mohou vyvinout nábojky, je-li znám účinný spalovací objem V a střela Mp.

- Měření tlaků se provádí ve zkušební hlavni s tloukem pomocí mechanicko-elektrického snímače (rozhodnutí XVII-7).

Rozsah měření: 	do 7000 bar

Místo odběru tlaku:	  6 mm

Přerušovací frekvence:	  100 kHz

Linearita:		  1 % (konečné hodnoty)

Elektronický filtr: 	 10 kHz (-3 dB), Besselova charakteristika  n = 2 (12 dB/oktáva).

- 2.1 Vztah mezi účinným spalovacím objemem V a maximálním tlakem plynu P je dostatečně přesně popsán   následujícím vztahem:				P = a.Vb

  - Účinný spalovací objem V je definován takto:	V = Vh+ + Va ,

kde Va je přídavný objem mezi nábojovou komorou a tloukem.

Redukovaný volný spalovací objem nábojové komory Vh+ je definován takto:

Vh+ = Vh -  . MC ,

kde MC je hmotnost hnací a zápalkové slože,

 = 1/ = 0,6 je specifický objem hnací náplně.

Volný spalovací objem nábojové komory Vh je definován takto:

Vh = VET - Vm ,

kde VET je objem maximální nábojové komory podle Tabulek rozměrů C.I.P.

VET = [R12  . R  +  P12 . (L3 - R)] . /4

a Vm je objem materiálu nábojnice (bez zápalky u nábojek s okrajovým zápalem, se zápalkou u nábojek se středovým zápalem).

Pozn.: Objem se zjišťuje měřením objemu nějaké kapaliny, pokud možno bez povrchového napětí, který zaujme nábojnice (po střelbě, tj. se zuhelnatělými zbytky prachu).

- Ze spalovacího vzorce

P = a .(Vh+ + Va)b, vyjádřeného ve tvaru  ln P = ln a + b . ln (Vh+ + Va) , je-li dána nábojka (pro daný    objem Vh+), vyplývá lineární vztah mezi přídavným objemem Va a tlakem plynů P.

3.1  S ohledem na měření tlaků P v tlakoměrné hlavni s různými přídavnými objemy Va  a s určitým (stejným) počtem nábojek u každého přídavného objemu (celkem n nábojek) lze vypočítat koeficienty b  a  ln a  lineární regrese:

  - Koeficient lineární regrese je:

r=n.(X.Y)−(X).(Y)n.(X2)−(X)2n.(Y2)−(Y)2

Koeficient  r  musí být takový, aby   r2  0,95.

Směrodatná odchylka regresní přímky je

Směrodatná odchylka stanovené střední hodnoty  ln P (= Y)  v závislosti na  ln V (= X)  je

  - Vztah mezi tlakem  PM  a přídavným objemem Va je definován funkcí:

ln PM  = ln a + b . ln (Vh+ + Va),

to znamená exponenciální funkcí

PM = a . (Vh+ + Va)b

Horní mez jednostranného konfidenčního intervalu je pro střední hodnotu PM (v závislosti na Va) defino-vána (při celkovém počtu měření n) lineární funkcí:

ln PM+ =  ln a + b . ln (Vh+ + Va) + t(1-); (n-2) . SY

pro úroveň  100 (1-) %, nebo také exponenciální funkcí:

kde  t(1-); (n-2)      je  definováno funkcí (funkce t), která se nalezne v dále uvedené tabulce.

Takto vypočtený tlak plynů  PM+  se pro každý přídavný objem  Va považuje za maximální tlak plynů.

- S přihlédnutím k rozhodnutí XVII-7 se budou měření tlaků provádět se stejným počtem nábojek - alespoň s pěti - u každého z těchto přídavných objemů Va: 0,08 - 0,16 - 0,25 - 0,40 a 0,80 cm3 u nábojek s okra-jovým zápalem; u nábojek se středovým zápalem se objem Va = 80 cm3 nahradí objemem  Va = 1,10 cm3.

  - U nábojek s okrajovým zápalem musí být „Maximální tlak plynů“ PM+ definován s přídavnými objemy     Va = 0,16 cm3 a 0,8 cm3 pomocí regrese.

  - U nábojek se středovým zápalem musí být „Maximální tlak plynů“ PM+ definován s přídavným objemem   Va = 0,4 cm3 pomocí regrese.

  - Konfidenční úroveň 100 . (1-) je stanovena na 95 %.

  - Nejvyšší tlak z „Maximálních tlaků plynů“  PM+ (Va)  bude C.I.P. pro každý z výše uvedených přídavných objemů považovat za Maximální přípustný tlak plynů  Pmax (Va)   pro příslušný typ nábojky.

Konfidenční koeficienty

95 % . . pravděpodobnost

 . . . . . počet stupňů  volnosti

n . . . . . počet měření

|  n-2 | t0,95; ν |  n-2 | t0,95; ν |  n-2 | t0,95; ν |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1,81 | 20 | 1,73 | 30 | 1,70 |
| 12 | 1,78 | 22 | 1,72 | 40 | 1,68 |
| 14 | 1,76 | 24 | 1,71 | 50 | 1,68 |
| 16 | 1,75 | 26 | 1,71 | 60 | 1,67 |
| 18 | 1,73 | 28 | 1,70 | 70 | 1,67 |

## XVIII-3. Kontrola tlaku plynů nábojek s nábojnicí pro průmyslové expanzní přístroje

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 stanov.

1. Tlakoměrná hlaveň

- Tlakoměrná hlaveň, která má být použita, je definována v rozhodnutí XVII-7 jako zkušební hlaveň s tloukem.

- Provádění měření tlaků

- U nábojek s okrajovým zápalem se měření tlaku provede při vystřelení alespoň 10 nábojek pro každý přídavný objem

- Va = 0,16 cm3  a  0,8 cm3.

U nábojek se středovým zápalem se měření tlaku provede při vystřelení alespoň 10 nábojek pro přídavný objem

Va = 0,4 cm3

- Měření tlaku se provádí pomocí mechanicko elektrického snímače:

Rozsah měření: 	do 7000 bar

Místo odběru tlaku:  	  6 mm

Přerušovací frekvence:   100 kHz

Linearita: 		 1 % (konečné hodnoty)

Elektronický filtr: 	 10 kHz (-3 dB), Besselova charakteristika  n = 2 (12 dB/oktáva).

- Využití výsledků

Výsledků se využije podle pravidel statistiky.

Pmax (0,16);  Pmax (0,8)  : maximální přípustný tlak pro nábojky s okrajovým zápalem s přídavnými objemy Va = 0,16 cm3 a 0,8 cm3 podle předpisů C.I.P.

Pmax (0,4)                     : maximální přípustný tlak pro nábojky se středovým zápalem s přídavným objemem Va = 0,4 cm3 podle předpisů C.I.P.

_

Pn (Va)                         : výběrový průměr naměřených hodnot tlaku z n měření pro přídavný objem Va

K.i. n                             : součinitel jednostranné toleranční meze pro n měření

Sn                                : výběrová směrodatná odchylka tlaku pro n měření

U spotřebních nábojek s okrajovým zápalem musí být průměrný tlak Pn pro oba přídavné objemy Va = 0,16 cm3 a 0,8 cm3 nižší nebo rovný maximálním přípustným hodnotám  Pmax (0,16)  a  Pmax (0,8).

U spotřebních nábojek se středovým zápalem musí být průměrný tlak Pn pro přídavný objem Va = 0,4 cm3 nižší nebo rovný maximální přípustné hodnotě  Pmax (0,4).

Podmínka stanovená pro spotřební střelivo, že žádná jednotlivá hodnota maximálního tlaku nesmí být vyšší než 1,15 Pmax (Va) se považuje za splněnou, jestliže:

Pn (Va) + K3.n Sn    1,15 Pmax (Va).

XVIII-4. Součinitelé jednostranné toleranční meze (toleranční koeficienty)

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 Stanov. (Viz ČSN 39 5106)

Níže uvedená tabulka tolerančních koeficientů nahrazuje tabulku, která byla zveřejněna v rozhodnutích  XV-3, XV-4 a XV-5.

95 % pravděpodobnost                     n . . .  počet měření

K1.n  . . .  99 % případů                    K2.n  . . .  95 % případů                    K3.n  . . .  90 % případů

| n | K1.n | K2.n | K3.n |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5,75 | 4,21 | 3,41 |
| 6 | 5,07 | 3,71 | 3,01 |
| 7 | 4,64 | 3,40 | 2,76 |
| 8 | 4,36 | 3,19 | 2,58 |
| 9 | 4,14 | 3,03 | 2,45 |
| 10 | 3,98 | 2,91 | 2,36 |
| 11 | 3,85 | 2,82 | 2,28 |
| 12 | 3,75 | 2,74 | 2,21 |
| 13 | 3,66 | 2,67 | 2,16 |
| 14 | 3,59 | 2,61 | 2,11 |
| 15 | 3,52 | 2,57 | 2,07 |
| 16 | 3,46 | 2,52 | 2,03 |
| 17 | 3,41 | 2,49 | 2,00 |
| 18 | 3,37 | 2,45 | 1,97 |
| 19 | 3,33 | 2,42 | 1,95 |
| 20 | 3,30 | 2,40 | 1,93 |
| 25 | 3,15 | 2,29 | 1,83 |
| 30 | 3,06 | 2,22 | 1,78 |
| 35 | 2,99 | 2,17 | 1,73 |
| 40 | 2,94 | 2,13 | 1,70 |
| 45 | 2,90 | 2,09 | 1,67 |
| 50 | 2,86 | 2,07 | 1,65 |
| 60 | 2,81 | 2,02 | 1,61 |
| 70 | 2,77 | 1,99 | 1,58 |
| 80 | 2,73 | 1,97 | 1,56 |
| 90 | 2,71 | 1,94 | 1,54 |
| 100 | 2,68 | 1,93 | 1,53 |

### XVIII-5.  Referenční ověřovací měřidla pro zbraně s drážkovaným vývrtem hlavně

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 Stanov. (Viz ČSN 39 5060 a ČSN 39 5061)

Následující referenční ověřovací měřidla (kalibry) byla přijata C.I.P. Výkresy těchto měřidel se přikládají k tabulkám rozměrů nábojů a nábojových komor.

| Tabulka I - BR/1: | referenční ověřovací měřidlo tvaru pro měření P1, L3, H2 minimální nábojové komory |
| --- | --- |
| Tabulka I - BR/2: | referenční ověřovací měřidlo minimální délky L3 nábojové komory a maximální uzamykací vůle (pro náboje bez okraje a bez přechodového kužele) |
| Tabulka I - BR/3: | referenční ověřovací měřidlo přechodového kužele (minimální hodnoty L1/P2 a L2/H1) a maxi-mální uzamykací vůle |
| Tabulka I - BR/4: | referenční ověřovací měřidlo počátku drážkování (G1, s, G, L3 + G) |
| Tabulka I - BR/5: | referenční ověřovací měřidlo uzamykací vůle (minimální a maximální) (pro náboje původem z USA, s kuželem) |
| Tabulka I - BR/6: | referenční ověřovací měřidlo uzamykací vůle (minimální a maximální) (pro náboje původem z USA, bez okraje a bez kužele) |
| Tabulka I - BR/7: | referenční ověřovací měřidlo drážkování hlavně (F, Z) |
| Tabulka II - BR/2: | referenční ověřovací měřidlo minimálního zahloubení drážky pro okraj nábojnice (Rmin) a maximální uzamykací vůle (Rmax) (pro náboje s okrajem) |
| Tabulka III- BR/2: | referenční ověřovací měřidlo hloubky drážky pro dosedací nákružek (Emin) a maximální uzamykací vůle (Emax) (pro náboje s dosedacím kroužkem - se dnem Magnum) |

XVIII-6. Referenční ověřovací měřidla pro zbraně s hladkým vývrtem hlavně, se středovým zápalem

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 Stanov. (Viz ČSN 39 5060 a ČSN 5061)

Následující referenční ověřovací měřidla (kalibry) byla přijata C.I.P. Výkresy těchto měřidel se přikládají k tabulkám rozměrů nábojů a nábojových komor.

| Tabulka VII - BR/1: | referenční ověřovací měřidlo průměru (D) nábojové komory pod okrajem |
| --- | --- |
| Tabulka VII - BR/2: | referenční ověřovací měřidlo průměru H a délky L minimální nábojové komory |
| Tabulka VII - BR/3: | referenční ověřovací měřidlo průměru H a délky L maximální nábojové komory |
| Tabulka VII - BR/4: | referenční ověřovací měřidlo maximálního přechodového kužele |

XVIII-7. Referenční ověřovací měřidla nábojů

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 Stanov. (Viz ČSN 39 5334)

Následující referenční ověřovací měřidla (kalibry) byla přijata C.I.P. Výkresy těchto měřidel se přikládají k tabulkám rozměrů nábojů a nábojových komor.

| Tabulka I - AR/2: | referenční ověřovací měřidlo průměru G1 střely u výstupu z nábojnice |
| --- | --- |
| Tabulka I - AR/3: | referenční ověřovací měřidlo maximálního průměru H2 u ústí nábojnice |
| Tabulka I - AR/4: | referenční ověřovací měřidlo maximální délky L3 + G |
| Tabulka VII - AR/1: | referenční ověřovací měřidlo průměru kování nábojnice d (brokové náboje) |

XVIII-8.  Délky referenčních etalonových (vzorových porovnávacích) tlakoměrných hlavní

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 Stanov. (Viz ČSN 39 5301)

Nové referenční etalony tlakoměrných hlavní musí mít následující délky:

Referenční etalony tlakoměrných hlavní pro náboje bez okraje :

LC = 600  10 mm

Referenční etalony tlakoměrných hlavní pro náboje s okrajem:

LC = 600  10 mm

Referenční etalony tlakoměrných hlavní pro náboje s dosedacím nákružkem Magnum:

LC = 650  10 mm

Referenční etalony tlakoměrných hlavní pro náboje s okrajovým zápalem:

LC = 600  10 mm

Referenční etalony tlakoměrných hlavní pro náboje určené pro zbraně s hladkým vývrtem hlavně, se středovým zápalem:

LC = 700  10 mm  (válcová hlaveň bez zahrdlení)

XVIII-9.  Typový předpis pro kusové ověřování zbraní nabíjených střelným prachem

Rozhodnutí nepřijato pro námitky vyslovené Itálií (viz čl. 8.1 Stanov)

XVIII-10.  Kontrola spotřebního střeliva.   Odkaz: Rozhodnutí XV-7

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 Stanov. (Viz ČSN 39 5106)

Bylo rozhodnuto:

1.  doplnit k článku 3, odstavci 3.1.b následující text:

Jestliže z technických důvodů nelze označit ráži na dně, může být trvanlivým způsobem označena na těle nábojnice.

2.  doplnit k technické příloze odstavec 4.3.3 tohoto znění:

Počet kusů předepsaný pro kontroly výroby lze upravit, má-li výrobce zaveden systém zabezpečení jakosti.

Plán kontrol musí být tedy předběžně předložen pověřenému národnímu orgánu (zkušebně). Ten ověří plán kontrol a může povolit kontrolu během výroby s tím, že se přesvědčí, zda jsou dodrženy bezpečnostní předpisy C.I.P.

XVIII-11.  	Zkoušky některých ručních palných zbraní a (expanzních) přístrojů                s výbušnou náplní - Technická příloha.   Odkaz:  Rozhodnutí XVI-6

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 Stanov.

Odstavec 1.1.1 se nahrazuje takto:

1.1.1  Kontrola označení typu

je třeba ověřit, zda:

- je zkoušený předmět v souladu s výkresy, schématy a veškerou ostatní průvodní dokumentací;

-  bylo na zkoušený předmět vyraženo označení typu, označení třídy přístroje (A nebo B) a obchodní nebo normalizovaný název střeliva, které je určeno pro používání (ve zkoušeném předmětu). Označení typu nesmí uvádět v omyl nebo vést k záměně s jinými  již homologovanými předměty.

FINSKO - Zkušební značky

(Pozn.:	 Uvedené značky jsou součástí přílohy Vyhlášky MPO č. 313/2000 Sb.)

Pozn.: Tato rozhodnutí byla publikována ve Věstníku ÚNMZ č. 7/1997