# Mezinárodní stálá komise pro zkoušky

ručních palných zbraní

C.I.P.

XXV. ZASEDÁNÍ

Moskva, Ruská federace

červenec 1998

Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní C.I.P., s odvoláním na Úmluvu o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní a na Stanovy, o nichž bylo rozhodnuto v Bruselu dne 1. července 1969, si považuje za čest sdělit Smluvním stranám ta rozhodnutí, jež byla učiněna během XXV. plenárního zasedání.

### XXV-1.	Prohlášení učiněná při aplikování odstavce 5 článku I Úmluvy

- Dekrety č. 64/1996 a 65/1996 Ministerstva průmyslu, obchodu a turistiky Maďarska jsou v souladu s předpisy C.I.P.

- Nařízení vlády č. 174/1997 a zákon č. 288/1995 Sb. České republiky jsou v souladu s předpisy C.I.P.

XXV-2.	Kontrola spotřebního střeliva

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

# Modifikace rozhodnutí XV-7

- Odstavec 3.2 se nahradí takto:

"3.2. 	 Zkušební střelivo, jakož i vysoce výkonné střelivo musí být identifikovatelné:

-  zkušební střelivo:

buď vroubkovaným okrajem dna nábojnice, nebo červeným zbarvením dna nábojnice, nebo červenou barvou nábojnice, nebo nápisem na těle nábojnice v jednom z jazyků používaných členskými zeměmi C.I.P. "zkušební střelivo“ /munition d´épreuve/ s připojením zkušebního tlaku této ráže;

-  vysoce výkonné střelivo pro zbraně s hladkým vývrtem hlavně (hlavní):

buď zbarvením dna nábojnice odlišnou barvou, nebo nápisem na těle nábojnice "Max. 1050 bar" nebo "Pro zbraně ověřené na 1370 bar“ /Pour armes éprouvées à 1370 bar/ v jednom z jazyků používaných členskými zeměmi C.I.P.

B. 	K článku 4 se doplní následující odstavec f:

"f.  U zkušebních nábojů: "zkušební náboje“ /munitions d´épreuve/;

Odstavce f, g, h se stávají odstavci g, h  a  i.

XXV-3.	Ověřování určitých ručních střelných zbraní a přístrojů s výbušnou náplní

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

# Modifikace rozhodnutí XVI-6

V článku 1-2 se nahradí:

" ... zkušební upevňovací součástka" textem "zkušební válcová součástka ..."

XXV-4.	Měření tlaků u nábojů se středovým zápalem. Metoda Crusher

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

# Modifikace rozhodnutí XVII-5

Na konec článku 3 se doplní:

"U ráže 22 short se měřicí přístroj umístí do vzdálenosti 12,49 mm od okraje dna nábojnice s tolerancí 0,20 mm."

XXV-5.	Provádění kusových zkoušek. Zbraně nabíjené zezadu. Typový předpis. Příloha: Důležité rozměry (kóty) zbraní, které je třeba kontrolovat z hlediska bezpečnosti

Rozhodnutí bylo zrušeno na základě odporu vzneseného Belgickým královstvím.

# XXV-6	Kontrola spotřebního střeliva

Rozhodnutí bylo zrušeno na základě odporu vzneseného Spolkovou republiko Německo.

XXV-7. 	Ověřování zbraní s hladkým vývrtem hlavně (hlavní) se středovým zápalem nabíjených zezadu (metoda s mechanicko elektrickým snímačem)

Rozhodnutí bylo zrušeno na základě odporu vzneseného Spolkovou republiko Německo.

XXV-8.	Ověřování určitých střelných zbraní a přístrojů s výbušnou náplní

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

## Modifikace rozhodnutí XXIII-6

K článku 2,  8. řádek, se doplní:

" ... nebo ten, který je ručitelem, číslo výrobní dávky, ..."

XXV-9.	Střední hodnoty maximálních přípustných tlaků nábojů pro pistole                             a revolvery měřené pomocí mechanicko elektrických snímačů

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

## Modifikace rozhodnutí XXIV-12

Hodnota P Tmax ráže 357 Magnum se stanoví na 3000 bar, namísto 3200 bar.

## XXV-10.	Mechanicko elektrické snímače

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

Bylo rozhodnuto, aby se prováděla kontrola opakovatelnosti řetězců měření pomocí etalonových mechanicko elektrických snímačů. Tyto etalonové mechanicko elektrické snímače, předběžně a periodicky ověřované laboratořemi mezinárodně uznávanými jako referenční centra, která mohou zaručit návaznost ověření, budou k dispozici národním schváleným orgánům, po prostudování a prověření metod a postupu ověřování 1. podkomisí.

## Stanovená kontrola by mohla být prováděna za použití tří mechanicko elektrických snímačů Kistler 6215 vybavených adaptérem. Těmito snímače bude vybavena Stálá kancelář, která zajistí jejich oběh mezi národními schválenými orgány.

XXV-11.	Střední hodnoty maximálních přípustných tlaků nábojů pro pistole                      a revolvery měřené pomocí mechanicko elektrických snímačů.

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

| RÁŽE | PTmax (bar) |  | RÁŽE | PTmax (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,75 Velodog | 680 |  | 357 Maximum | 3100 |
| 7,62 Nagant | 770 |  | 38 Long Colt | 900 |
| 7,63 Mauser | 2600 |  | 38 Short Colt | 900 |
| 7,65 Long | 1650 |  | 38 S  W Colt NP | 1200 |
| 8 mm Steyr | 2100 |  | 38 Special AMU | 1250 |
| 9 mm Browning Long | 1650 |  | 38 Super Auto | 2300 |
| 9 x 22 MJR | 2550 |  | 38 - 45 ACP | 2350 |
| 9 x 25 Super Auto G | 2550 |  | 380 Long | 770 |
| 10 mm Auto | 2300 |  | 380 Short | 680 |
| 10,40 Ord.It. | 630 |  | 40 S  W | 2250 |
| 22 Rem. Jet. Mag. | 2550 |  | 41 Long Colt | 900 |
| 32 Long Colt | 1000 |  | 44 S  W Russian | 1000 |
| 32 Short Colt | 1000 |  | 45 Auto Rim | 1200 |
| 32 S  W | 900 |  | 45 Win.Mag. | 2750 |
| 320 Long | 1000 |  | 450 Short | 720 |
| 320 Short | 1200 |  | 455 MK II | 900 |
| 375 Auto.Mag. | 2550 |  |  |  |

XXV-12.	Střední hodnoty maximálních přípustných tlaků nábojů s okrajovým zápalem měřené pomocí systému crusher a umístění měření M

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

Hodnota  Pcrc max  ráže 22 short je stanovena ve výši 1450 bar a měřena ve vzdálenosti 12,49 mm od okraje dna nábojnice.

XXV-13.	Střední hodnoty maximálních přípustných tlaků měřené pomocí mechanicko elektrických snímačů, maximální přípustné střední hodnoty energií nábojů se středovým zápalem a umístění měření (M).

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

| RÁŽE | PTmax (bar) | M1 (mm) |
| --- | --- | --- |
| TAB. I |  |  |
| 6 x 47 ATZL | 4050 | 25 |
| 6 x 51 ATZL | 4050 | 25 |
| 9 x 56 M.Sch. | 2080 | 25 |
| 9,5 x 57 M.Sch. | 3050 | 25 |
| 9,5 x 66 SE v.H. | 4400 | 25 |
| 260 Rem. | 4150 | 25 |
| 277 GS | 4600 | 25 |
| 30-284 Win. | 3800 | 25 |
| TAB.II |  |  |
| 6 x 52 R.Bretschneider | 3300 | 25 |
| 450 N°2 N.E.3 ½“ Eley | 2800 | 25 |
| 475 N°2 N.E.3 ½“ Jeffrey | 2750 | 25 |
| 500/416 N.E.3 ¼“ | 3150 | 25 |
| TAB. III |  |  |
| 30-378 Weatherby Mag. | 4400 | 25 |
| 338-378 Whetherby Mag. | 4400 | 25 |
| Tab. IV |  |  |
| 9 mm FX  CQT | 350 | 12,5 |
| 38 / 357 FX | 350 | 12,5 |
| 454 Casul | 3900 | 17,5 |
| TAB. X |  |  |
| 12 mm x 39 | Emax = 100 J |  |
| MR35 Punch cal.12-28,5 | 150 | 17 |
| MR35 Punch cal.12-35 | 115 | 12,5 |
| MR35 Punch cal.15-35 | 115 | 12,5 |

XXV-14. Zavedení moderních informatických metod

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

Mezinárodní stálá komise - C.I.P. - rozhodla, že 2. podkomise prozkoumá možnost vytvoření informatické databáze obsahující všechny údaje pro vytvoření a studium tabulek maximálních rozměrů nábojů a minimálních rozměrů nábojových komor, jakož i všech rozhodnutí, doporučení a informací C.I.P. odhlasovaných v průběhu Plenárních zasedání.

Pracovní skupina dostane za úkol, aby studovala:

-  typ informatického podkladu, který byl vzat v úvahu, zvláště jeho informatickou kompatibilitu;

-  sdílení (předávání) těchto informací;

-  finanční a ekonomické otázky.

Za tuto databázi bude zodpovídat Stálá kancelář, která ji bude aktualizovat a bude do ní vkládat nová rozhodnutí, doporučení, informace nebo modifikace existujících.

Tabulky TDCC a Syntetické vydání platných rozhodnutí C.I.P., v současné formě, budou existovat i nadále          a budou rovněž podle potřeby aktualizovány.

## XXV-15	Maximální rozměry nábojů a minimální rozměry nábojových komor

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

## Nové ráže

| RÁŽE | Datum | Rev. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 x 47 ATZL | 97.11.05 | 98.06.09 | TAB. I |
| 6 x 51 ATZL | 97.11.05 | 98.06.09 | TAB. I |
| 9 x 56 M.Sch. | 95.06.28 | 98.06.09 | TAB. I |
| 9,5 x 57 M.Sch. | 95.06.28 | 98.06.09 | TAB. I |
| 9,5 x 66 SE v.H. | 96.05.24 | 98.06.09 | TAB. I |
| 260 Rem. | 98.02.09 | 98.06.09 | TAB. I |
| 277 GS | 96.11.26 | 98.06.09 | TAB. I |
| 30 - 284 Win. | 98.02.09 | 98.06.09 | TAB. I |

| 6 x 52 R.Bretschneider | 98.01.27 | 98.06.09 | TAB. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 450 N°2 N.E.3 ½“ Eley | 98.01.27 | 98.06.09 | TAB. II |
| 475 N°2 N.E.3 ½“ Jeffrey | 98.01.27 | 98.06.09 | TAB. II |
| 500/416 N.E.3 ¼“ | 96.12.20 | 98.06.09 | TAB. II |

| 30-378 Weatherby Mag. | 96.03.05 | 98.06.27 | TAB. III |
| --- | --- | --- | --- |
| 338-378 Weatherby Mag. | 96.02.09 | 98.06.09 | TAB. III |

| 9 mm FX  CQT | 98.01.27 | 98.06.09 | TAB. IV |
| --- | --- | --- | --- |
| 38/357 FX | 98.01.27 | 98.06.09 | TAB. IV |

| 12 mm x 39 | 98.01.27 | 98.06.09 | TAB. X |
| --- | --- | --- | --- |
| MR35 Punch cal. 12-28,5 | 96.03.19 | 98.06.09 | TAB. X |
| MR35 Punch cal. 12-35 | 96.02.21 | 98.06.09 | TAB. X |
| MR35 Punch cal. 15-35 | 96.02.21 | 98.06.09 | TAB. X |

## XXV-16.	Maximální rozměry nábojů a minimální rozměry nábojových komor

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

## Revidované ráže

| RÁŽE | Datum | Rev. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 x 62 Freres | 84.06.14 | 97.04.07 | TAB. I |
| 7 x 57 | 84.06.14 | 97.04.07 | TAB. I |
| 7,5 x 55 GP 31 | 84.06.14 | 97.04.07 | TAB. I |
| 8 x 57 IS | 84.04.14 | 97.04.07 | TAB. I |
| 8,5 x 63 | 92.02.27 | 97.04.07 | TAB. I |
| 35 Rem. | 84.06.14 | 98.01.27 | TAB. I |
| 35 Whelen | 94.03.01 | 98.01.27 | TAB. I |

| 8 x 58 R | 84.06.14 | 98.01.27 | TAB. II |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 x 60 RS | 84.06.14 | 97.04.07 | TAB. II |
| 8,5 x 63 R | 96.02.27 | 97.04.07 | TAB. II |
| 8 x 72 R | 84.06.14 | 97.04.07 | TAB. II |
| 600 N.E. | 84.06.14 | 98.01.27 | TAB. II |

| 5,45 x 18 | 93.05.24 | 97.04.07 | TAB. IV |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 Super Auto | 84.06.14 | 98.01.27 | TAB. IV |
| 41 Rem. Mag. | 86.12.14 | 97.04.07 | TAB. IV |
| 454 Casul | 95.03.09 | 98.01.27 | TAB. IV |

| 8 mm Blanc | 91.07.29 | 98.01.27 | TAB. VIII |
| --- | --- | --- | --- |

XXV-17.	Tolerance maximálních rozměrů nábojů

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

Náboje s hrdlem:

L1: - 0,20 mm

P2: - 0,20 mm

L3: - 0,20 mm

Náboje s hrdlem bez kužele:

L3: - 0,25 mm

Náboje s okrajem:

R: - 0,25 mm

Náboje se dnem magnum:

E: - 0,20 mm

Náboje pro pistole, bez kužele:

L3: - 0,25 mm

Náboje pro revolvery:

R: - 0,25 mm

Náboje s okrajovým zápalem:

R: - 0,18 mm

#### ZKUŠEBNÍ ZNAČKY

Pozn.:Zkušební značky České republiky č. 6, 7 a 8 a značka zkušebny Ruské federace  v Iževsku. – viz příloha k Vyhlášce MPO č. 313/2000.

Tato rozhodnutí byla publikována ve Věstníku ÚNMZ č.11/1999, včetně sdělení o vypuštění rozhodnutí č. XXV-5, XXV-6 a XXV-7 publikovaného ve Věstníku ÚNMZ č. 6/2000.