# Mezinárodní stálá komise pro zkoušky

ručních palných zbraní

C.I.P.

XXVI. ZASEDÁNÍ

Brno, Česká republika

červen 2000

Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní C.I.P., s odvoláním na Úmluvu o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní a na Stanovy, o nichž bylo rozhodnuto v Bruselu dne 1. července 1969, si považuje za čest sdělit Smluvním stranám ta rozhodnutí, jež byla učiněna během XXVI. plenárního zasedání.

### XXVI-1. 	Prohlášení učiněná při aplikování odstavce 5 článku I Úmluvy

- Vyhlášky z r. 1999 Spolkového ministra hospodářství týkající se ověřování ručních palných zbraní BGBI.II č. 386/1999, o kontrole střeliva BGBI.II č. 388/1999, o vytvoření Zkušeben zbraní a střeliva, jakož i jejich přílohy BGBI.II č. 385/1999 a o ověřovacích značkách zbraní a kontrolních značkách střeliva BGBI.II č. 387/1999 jsou v souladu s předpisy C.I.P.

- Třetí Prováděcí nařízení (dekret) zákona o zbraních Spolkové republiky Německo je v souladu s předpisy C.I.P.

# XXVI-2.	Ověřování určitých ručních palných zbraní a přístrojů s výbušnou náplní

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

# Modifikace rozhodnutí XV-8 a rozhodnutí XXIV-4

- Článek 4 se nahradí takto:

„4.1	Jestliže ověření provedená podle čl. 3, odst. 3.2., jsou uspokojivá, Schválený národní orgán členského státu udělí příslušnou homologaci typu. K tomuto typu náleží předměty, jejichž způsob funkce, základní rozměry, použité materiály a tvar jsou stejné, pod podmínkou, že vzhled předmětu nebyl podstatně změněn a byla zachována jeho bezpečnost.

  - Homologace bude odmítnuta, jestliže vzorek prototypu modelu předložený ke zkouškám požadovaným        čl. 3, odst. 3.2, neodpovídá předpisům uvedeným v příloze.

  - Certifikát o homologaci musí uvádět:

- Schválený národní orgán, který provedl homologaci,

- jméno a adresu žadatele,

- jméno nebo značku (obchodní název) výrobce,

- druh přístroje, označení typu a modelu,

- základní technické charakteristiky (specifikace) ověřeného prototypu, zvláště homologované materiály, jejich tloušťku a základní rozměry nábojové komory a hlavně, obchodní nebo normalizovaný název střeliva,

- druh a tvar homologační značky, která má být použita, jakož i číslo homologace,

- případné omezení homologace na určitý stanovený počet exemplářů a odpovídající čísla sérií.

Na certifikátu o homologaci může být mimo jiné předepsáno jeho vlastníku dodávat, spolu s homologo-vaným přístrojem s výbušnou náplní, i návod k použití schválený Schváleným národním orgánem.

  - Schválený národní orgán odejme homologaci, jestliže:

- ustanovení čl. 3, odst. 3.2 nebyla při homologaci splněna nebo nebyla následně respektována nebo

- Schválený národní orgán konstatuje, že vyrobené exempláře se liší, z hlediska jejich základních charakteristik, od ověřeného prototypu, který je uveden v certifikátu o homologaci.

- že je-li homologace odňata, znamená to, že žadatel musí podat novou žádost o homologaci u Schvá-leného národního orgánu, který ji udělil, a to i v případě, kdy je toto provedení (model) předkládáno znovu, se stejnými charakteristikami jako v předchozím případě.

  - Kompetentní národní úřady členských států zašlou Stálé kanceláři C.I.P., jakmile byla homologace udělena, kopie certifikátů o homologaci vydaných Schváleným národním orgánem, které schválily a uvědomí ji        o odmítnutí homologace nebo o jejím případném odnětí.

Stálá kancelář C.I.P. informuje o odmítnutí udělení nebo o odnětí homologace Kompetentní národní úřady členských států.

Tato informace musí obsahovat následující údaje:

- členský stát a Schválený národní orgán, který provedl zkoušky pro homologaci,

- jméno žadatele,

- značku, typ a model přístroje,

- ráži.

  - Na základě žádosti Schváleného národního orgánu členského státu mu Stálá kancelář zašle kopii certifikátu o homologaci předmětného přístroje.“

- Odstavec 5.1 se nahradí takto:

„5.1 Veškeré ruční palné zbraně, veškeré redukční hlavně a veškeré přístroje s výbušnou náplní, které náleží do homologované série, musí být označeny viditelným a trvanlivým způsobem na některé ze svých základních částí údaji, kterými jsou:

- jméno, název nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce,

- model (provedení),

- obchodní nebo normalizovaný název střeliva nebo označení ráže, v případě zvláštních výmetných látek,

- homologační značka.“

# XXVI-3.	Ověřování určitých ručních palných zbraní a přístrojů s výbušnou náplní. Technická příloha

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

# Modifikace rozhodnutí XVI-6

Odstavec 3.3 se nahradí takto:

„3.3	Odběr vzorků přístrojů určených ke kusovému ověřování, které požaduje čl. 6, odst. 6.1, provádí Schválený národní orgán ve výrobě nebo v průběhu skladování.

V případě přístrojů dovezených z nečlenské země se odběr vzorků uskuteční ve skladu dovozce a kontrolu provede Schválený národní orgán, který prováděl homologaci nebo jiný Schválený národní orgán.“

XXVI-4.	Provádění kusového ověřování. Zbraně nabíjené závěrem. Typový předpis.

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

Modifikace rozhodnutí XVII-11, odstavce 10.1

A. Text písmene d se nahradí takto:

„d.  zvláště silné vzpříčení (uvíznutí) nábojnic při jejich vytahování, způsobené neobvyklou deformací nábojnice. Toto vzpříčení se ověří pomocí nábojů, které vyvíjejí střední tlak rovný Pmax.“

B. Doplní se následující písmeno m:

„m.   nesouosost vývrtu hlavně s nábojovou komorou válce revolveru.“

##### XXVI-5.	Provádění kusového ověřování. Zbraně nabíjené závěrem. Typový předpis. Příloha: Důležité rozměry zbraní, které se musí kontrolovat z hlediska bezpečnosti

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

# Modifikace rozhodnutí XXV-5

Jestliže maximální náboj dané ráže vložený do minimální nábojové komory hlavně stejné ráže vykazuje přesah vzhledem k osazení závěru hlavně, tak hodnota maximální uzamykací vůle, která se kontroluje a je předepsána C.I.P., se zvětší o hodnotu tohoto přesahu.

| ###### Ráže | L | ## Fe + L |
| --- | --- | --- |
| 22-250 Rem | 0,08 | 0,18 |
| 220 Swift | 0,10 | 0,20 |
| 222 Rem. | 0,07 | 0,22 |
| 222 Rem. Mag. | 0,09 | 0,19 |
| 223 Rem. | 0,07 | 0,17 |
| 243 Win. | 0,10 | 0,20 |
| 6 mm Rem. (244 Rem.) | 0,10 | 0,20 |
| 257 Roberts | 0,15 | 0,30 |
| 260 Rem. | 0,10 | 0,20 |
| 270 Win. | 0,10 | 0,20 |
| 7 mm - 08 Rem. | 0,10 | 0,20 |
| 280 Rem. | 0,10 | 0,20 |
| 284 Win. | 0,11 | 0,21 |
| 30-06 Spring. | 0,10 | 0,20 |
| 308 Win. | 0,10 | 0,20 |
| 358 Win. | 0,10 | 0,20 |
| 50 Browning | 0,27 | 0,42 |

Fe:   Maximální uzamykací vůle C.I.P.		L:   Přesah nábojnice

Fe + L:   Uzamykací vůle C.I.P. + hodnota přesahu

Poznámka:  Kontrola hodnoty uzamykací vůle Fe + L uvedené v tabulce se musí provádět za použití ověřovací měrky (kalibru) specifikované pro každou ráži.

##### XXVI-6.	Měření tlaků pomocí mechanicko elektrických snímačů.

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

##### Modifikace rozhodnutí XIX-2  2.2.1.1 a XIX-3  4.1

Doplní se tento odstavec:

Linearita tangenciálních mechanicko elektrických snímačů, které mohou měřit tlaky do 2000 bar, může být                 2 % v celém jejich měřicím rozsahu. V tomto případě se musí zvolit citlivost odpovídající očekávanému rozsahu tlaků.

# XXVI-7.	Kontrola spotřebního střeliva.

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

# Modifikace rozhodnutí XXII-2

# Odstavec 6.7 se nahradí takto:

# „6.7.  Ocelové broky obsažené v obyčejných nábojích musí mít pro ráži 12 průměr nižší nebo roven 3,25 mm.

# Odstavec 7.1 se nahradí takto:

# „7.1. Odběr vzorků se provede tak, jak požaduje odst. 4 výše. Tlakoměrné hlavně , které se mají použít a metoda, kterou je nutno postupovat při měření tlaků a vyhodnocení výsledků byly předmětem rozhodnutí C.I.P.

Pro kontrolu střední hodnoty rychlosti a momentu hybnosti nábojů s ocelovými broky se použijí tlakoměrné hlavně navržené C.I.P. Střední hodnota rychlosti a moment hybnosti musí být měřeny ve vzdálenosti 2,5 m od ústí hlavně a hodnoty, které je třeba dodržet, jsou tyto:

- Obyčejné náboje ráže 12:

střední hodnota rychlosti nižší nebo rovna 400 m/s;

moment hybnosti nižší nebo roven 12 Ns;

- Náboje s vysokým výkonem ráže 12/70:

střední hodnota rychlosti nižší nebo rovna 430 m/s;

moment hybnosti nižší nebo roven 13,5 Ns;

- - Náboje s vysokým výkonem ráže 12/73 a delší:

střední hodnota rychlosti nižší nebo rovna 430 m/s;

moment hybnosti nižší nebo roven 15 Ns;

XXVI-8.	Ověřování zbraní s hladkým vývrtem hlavně (hlavní) se středovým zápalem nabíjené závěrem (metoda s mechanicko elektrickým snímačem).

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

# Modifikace rozhodnutí XXII-14

Odstavec 3 se nahradí takto:

„3.  Ověřování zbraní určených ke střelbě náboji s ocelovými broky.

Vystřelí se 3 zkušební náboje z každé hlavně nabité ocelovými broky průměru 4,6 mm u nábojů ráže 12      a tvrdosti v rozmezí 80 a 110 HV1.

Každý zkušební náboj musí současně vyvinout:

- náboje ráže 12/70:

střední hodnotu maximálního tlaku alespoň 137 MPa (1370 bar) na 1. tlakoměru;

střední hodnotu maximálního tlaku alespoň 50 MPa (500 bar) na 2. tlakoměru;

moment hybnosti Mo  15 Ns;

- náboje ráže 12/73 a delší:

střední hodnotu maximálního tlaku alespoň 137 MPa (1370 bar) na 1. tlakoměru;

střední hodnotu maximálního tlaku alespoň 50 MPa (500 bar) na 2. tlakoměru;

moment hybnosti Mo  17,5 Ns

XXVI-9.	Provádění kusového ověřování. Zbraně nabíjené závěrem. Typový předpis.

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

Modifikace rozhodnutí XVIII-7

Článek 4 se nahradí takto:

„Čl. 4  Kontrola rozlišujících znaků:

Při kontrole rozlišujících znaků se ověří, zda byla následující označení umístěna viditelně a trvanlivě na jedné ze silně namáhaných částí zbraně:

- jméno, obchodní název nebo obchodní značka výrobce nebo jakékoliv jiné označení umožňující identifikaci zbraně;

- identifikační číslo zbraně;

- označení ráže (např. podle norem C.I.P. 7x64, 243 Win., 12-70, atd.) na každé z hlavní rozdílných ráží nebo na jediné z hlavní, jsou-li stejné ráže;

- v případě, kdy je možno vyměnit válec revolveru, označení ráže na každém válci;

- v případě potřeby, označení „zbraň na granule“.

# XXVI-10.	Kontrola spotřebního střeliva. Dodatek A.

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

# Modifikace rozhodnutí XXIV-2

K odstavci I.1 se připojí následující bod c:

„c. Kóty nábojů ovlivňující uzamykací vůli:

- Náboje s kuželovým hrdlem:

L1:	vzdálenost mezi zadním čelem dna a průměrem P2,

tolerance: -0,20 mm;

L2:	vzdálenost mezi zadním čelem a průměrem H1 límce,

tolerance: -0,20 mm;

P2:	průměr ve vzdálenosti L3, tolerance: -0,20 mm.

- Náboje s hrdlem bez kužele:

L3:	celková délka nábojnice, tolerance: -0,25 mm.

- Okrajové náboje :

R:	tloušťka okraje, tolerance: -0,25 mm.

- Nábojnice se dnem magnum:

E:	výška dna, tolerance: -0,20 mm.

- Pistolové náboje bez kužele:

L3:	celková délka nábojnice, tolerance: -0,25 mm.

- Revolverové náboje:

R:	tloušťka okraje, tolerance: -0,25 mm.

- Náboje s okrajovým zápalem:

R:	tloušťka okraje, tolerance: -0,18 mm.

Tyto rozměry a tolerance, změřené vhodnou metodou, musí odpovídat těm, které jsou předepsány C.I.P.         a uvedeny v „Tabulkách rozměrů nábojů a nábojových komor“, a musí být jednotlivě kontrolovány.“

# XXVI-11.	Zavedení moderních informatických metod.

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

Modifikace rozhodnutí XXV-14. Zavedení moderních informatických metod.

Druhý odstavec se nahradí takto:

Tuto informatickou databázi musí být možno zaznamenat na CD-Rom Stálou kanceláří a distribuovat touto kanceláří různým členským zemím C.I.P.

###### XXVI-12.	Mechanicko elektrické „etalonové“ snímače.

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

- Získání čtyř mechanicko elektrických snímačů

  - Čtyři „etalonové“ mechanicko elektrické snímače budou nabídnuty C.I.P. zastoupené Stálou kanceláří níže uvedenými Schválenými národními orgány a uloženy ve Stálé kanceláři:

Zkušebna v Gardone V.T (Itálie)

Zkušebna v Saint-Etienne (Francie)

Zkušebna v Liège (Belgie)

PTB (Německo)

  - Po každé kontrole měřícího řetězce pomocí „etalonových“ mechanicko elektrických snímačů zaplatí Národní orgán Stálé kanceláři částku 3000 BEF (74,37 EURO).

  - Stálá kancelář zajistí pojištění těchto mechanicko elektrických snímačů proti všem rizikům (krádeži – zničení – ztrátě, atd.).

- Kompetence Stálé kanceláře

  - „Etalonové“ mechanicko elektrické snímače budou dány k dispozici Stálé kanceláři, která zajistí jejich konzervaci a oběh mezi Národními orgány.

  - Stálá kancelář učiní všechny kroky pro to, aby uspokojila požadavky Národních orgánů.

  - Stálá kancelář bude při odesílání „etalonových“ mechanicko elektrických snímačů respektovat všechny platné celní předpisy, jakož i předpisy týkající se přepravy.

- Certifikace „etalonových“ mechanicko elektrických snímačů

  - Alespoň jednou ročně musí Národní orgány provádět periodickou kontrolu opakovatelnosti měřícího řetězce pro kalibraci snímačů, a to pomocí dvou ze čtyř „etalonových“ snímačů vybavených jejich vlastním adaptérem.

  - Po každém použití musí být „etalonové“ mechanicko elektrické snímače znovu certifikovány mezinárodně uznanou laboratoří.

  - Mezinárodně uznané laboratoře jsou odpovědny za návaznost měření svých „etalonů“.

- Oběh „etalonových“ mechanicko elektrických snímačů

  - „Etalonové“ snímače budou zaslány Stálou kanceláří Národnímu orgánu na jeho žádost. Veškeré celní poplatky hradí Národní orgán.

  - Po provedení kontroly vrátí Národní orgán „etalonové“ mechanicko elektrické snímače Stálé kanceláři. Pro provedení kontrol je schválena lhůta 3 týdnů.

  - Jakmile Stálá kancelář obdrží „etalonové“ snímače, zašle je mezinárodně uznané laboratoře pro provedení nové certifikace.

  - Po certifikaci se „etalonové“ snímače navrátí Stálé kanceláři.

  - Je žádoucí, aby byly mezi mezinárodně uznanými laboratořemi periodicky prováděny mezilaboratorní zkoušky.

- Opatření při používání

  - „Etalonové“ mechanico elektrické snímače budou se svým adaptérem zabaleny do svého původního obalu a chráněny proti otřesům.

  - Manipulace s těmito „etalonovými“ mechanico elektrickými snímači bude prováděna s největší péčí, s vědomím, že se jedná o měřicí přístroj.

  - Skladování a klimatizace se provede podle údajů výrobce.

  - Utahovací moment bude stejný, jaký byl použit při certifikaci.

  - Kontrola měřicího řetězce se provede tak, že se uskuteční tři kalibrační zkoušky s kaž-dým „etalonovým“ snímačem s tím, že se před tím provede elektrická kontrola (viz rozhodnutí XXII-19  2.2.3 a 2.3.3) nebo alternativně pomocí patřičně certifikovaného simulátoru střelby.

S „etalonovými“ mechanicko elektrickými snímači nelze provádět skutečnou střelbu.

V místnosti, kde se provede kontrola měřicího řetězce, musí být dodrženy následující podmínky: 20 1 °C  a  relativní vlhkost  60 5 %

  - Kopie protokolu o certifikační zkoušce vypracovaného při poslední kontrole, obsahující konečné hodnoty kalibrace, musí vždy doprovázet mechanico elektrické snímače. Originál je archivován ve Stálé kanceláři.

  - Všechny originály protokolů o kalibrační zkoušce se archivují u Národního orgánu a jedna kopie se předá Stálé kanceláři.

  - V případě anomálií konstatovaných před nebo v průběhu kontroly se provedou dvě dodatečné kalibrace. Jestliže anomálie trvají, provede se ověření měřicího řetězce a zvláště zesilovače náboje, voltmetru, referenčního tlaku a všech vodičů.

Jestliže nalezené anomálie přetrvávají, kontaktuje Schválený národní orgán laboratoř, která provedla certifikaci.

XXVI-13.	Umístění snímání tlaku M při měření pomocí mechanicko elektrických snímačů          u nábojů pro pistole a revolvery.

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

| ##### RÁŽE | ###### M (mm) |  | 32 S  W Long Wad Cut. | 8,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,45 x 18 | 9,00 |  | 320 Long | 12,50 |
| 5,75 Velodog | 17,50 |  | 320 Short | 10,50 |
| 6,35 Browning | 9,00 |  | 357 Auto Mag. | 17,50 |
| 7,5 Ord. Suisse | 12,50 |  | 357 Mag. | 17,50 |
| 7,62 x 25 Tokarev | 17,50 |  | 357 Maximum | 25,00 |
| 7,62 Nagant | 17,50 |  | 357 SIG | 10,50 |
| 7,63 Mauser | 17,50 |  | 38 Long Colt | 10,50 |
| 7,65 Browning | 10,50 |  | 38 Short Colt | 10,50 |
| 7,65 Long | 10,50 |  | 38 S  W Colt NP | 9,00 |
| 7,65 Parabellum | 12,50 |  | 38 Special | 12,50 |
| 8 mm Gasser | 12,50 |  | 38 Special AMU | 10,50 |
| 8 mm Lebel | 12,50 |  | 38 Spl Wadcut | 10,50 |
| 8 mm Steyr | 10,50 |  | 38 Super Auto | 12,50 |
| 9 mm Makarov | 10,50 |  | 38 - 45 ACP | 12,50 |
| 9 x 18 | 9,00 |  | 380 Long | 12,50 |
| 9 mm Brow. Court | 9,00 |  | 380 Short | 10,50 |
| 9 mm Brow. Long | 10,50 |  | 41 ACT EXP | 10,50 |
| 9 mm Luger | 12,50 |  | 41 Long Colt | 12,50 |
| 9 x 21 | 12,50 |  | 41 Rem. Mag. | 17,50 |
| 9 x 22 MJR | 12,50 |  | 44 S  W | 10,50 |
| 9 x 25 Super Auto G | 12,50 |  | 44 Rem. Mag. | 17,50 |
| 9 mm Steyr | 12,50 |  | 44 S  W Russian | 12,50 |
| 10 mm Auto | 12,50 |  | 44 S  W Special | 17,50 |
| 10,4 Ord. It. | 10,50 |  | 45 Auto. | 12,50 |
| 22 Rem. Jet. Mag. | 10,50 |  | 45 Auto. Rim. | 12,50 |
| 32 H  R Mag. | 12,50 |  | 45 Colt | 12,50 |
| 32 Long Colt | 12,50 |  | 45 HP | 12,50 |
| 32 Short Colt | 9,50 |  | 45 Win. Mag. | 17,50 |
| 32 S  W | 8,00 |  | 450 Short | 8,00 |
| 32 S  W Long NP | 12,50 |  | 455 Mk II | 7,50 |

Umístění měření tlaku stanovená rozhodnutím XX-9  1.1.2 zůstávají v platnosti pro stávající tlakoměrné hlavně.

Pro nové tlakoměrné hlavně se aplikují výše uvedená umístění měření tlaku. U těchto hodnot lze aplikovat toleranci menší než 2 mm.

XXVI-14.	Přípustné maximální střední hodnoty tlaku měřené pomocí mechanicko elektrických snímačů u nábojů se středovým zápalem a umístění měření M.

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

|  | #### RÁŽE | PTmax (bar) | M1 (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tab. I | 5,6 x 39 | 3500 | 17,5 |
|  | 6,5 – 284 Norma | 4100 | 25 |
|  | 7 mm KMM | 4700 | 25 |
|  | 7,82 Warbird | 4600 | 25 |
|  | 300 Rem. Ultra Mag. | 4480 | 25 |
|  | 376 Steyr | 4300 | 25 |
|  | 460 Rigby | 4000 | 25 |
|  | 12,70 x 70 (500 Schüler) | 3300 | 25 |
|  | 500 Jefrey | 3300 | 25 |
|  | 376 Steyr | 4600 | 25 |
| Tab. II | 8 mm - 348 Win. | 3000 | 25 |
|  | 9 x 53 R | 3400 | 25 |
| Tab. III | 7 mm STW | 4600 | 25 |
| Tab. IV | 7,5 Ord. Suisse | 1850 | 12,50 |
|  | 22 PICRA | 3200 | 17,50 |
|  | 221 Rem. Fireball | 3200 | 17,50 |
|  | 260 PICRA | 3900 | 17,50 |
|  | 30 PICRA | 2800 | 17,50 |
|  | 32 H  R Mag. | 1400 | 12,50 |
|  | 44 Cplt | 1000 | 12,50 |
|  | 45 S.  W.Schofield | 1000 | 12,50 |
| Tab. VI | 357 KRAKEN | 3000 | Va = 0,40 cm3 |
| Tab. VII | #### 32 RUS | 830 | 17,00 |
| Tab. IX | 44 Rem. GR | 400 | 17,50 |
| Tab. X | 11,6 SAFEGOM | E 35 J |  |
|  | 18 x 81 | 3550 | 82,25 |

XXVI-15.	Měření tlaku plynů u nábojů - Systém a základní postup C.I.P.  Metoda s mechanicko elektrickým snímačem.

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

Předmluva

Toto rozhodnutí má za cíl sjednotit výsledky ověřování a proto se musí aplikovat v případech neshod mezi Schválenými národními orgány. země, které přistupují k C.I.P., musí toto rozhodnutí aplikovat.

- OBECNÉ PODMÍNKY

  - Tlakoměrný blok

Tlakoměrný blok používaný různými zkušebnami musí být vybaven tlakoměrnými hlavněmi, do jejichž nábojových komor mohou být vloženy celé náboje.

U nových bloků a tlakoměrných hlavní se výše uvedená podmínka musí aplikovat, zatímco stávající bloky a tlakoměrné hlavně se mohou i nadále používat a zůstávají v platnosti.

  - Tlakoměrné hlavně

Tlakoměrné hlavně musí mít minimální rozměry stanovené C.I.P. a uvedené v TDCC a musí splňovat přípustné tolerance.U těchto kót je však snahou aplikovat co možno nejmenší tolerance. Dbá se na to, aby uzamykací vůle byla co nejmenší a v každém případě menší než maximální hodnota předepsaná a ověřená pomocí ověřovací měrky (kalibru).

  - Vývrt pro mechanicko elektrický snímač

Vývrt pro mechanicko elektrický snímač musí být proveden podle umístění stanoveného C.I.P. pro danou ráži. Aby bylo dosaženo maximální přesnosti a reprodukovatelnosti výsledků měření, věnuje se provedení tohoto vývrtu co největší péče. Rozměry a tolerance vývrtu musí být takové, jaké stanovil výrobce mechanicko elektrického snímače.

  - Perkusní mechanismus a střelba nábojů se středovým nebo okrajovým zápalem

Aby bylo dosaženo koherentních výsledků, je nezbytné, aby perkusní mechanismus a úderník byly v souladu s níže uvedenými rozměry. Perkusní mechanismus musí zaručovat účinný, pravidelný a spolehlivý zápal.

Úderník vyvíjí dostatečnou energii tehdy, jestliže jeho půlkulový hrot o průměru mezi 1,8 a 2,2 mm pronikne do měděného válečku crusher o rozměrech 5 x 5 mm a s tvrdostí HV/2/20 = 53 do hloubky alespoň 0,50 mm.

Tvrdost hrotu úderníku musí být alespoň 50 HRC a jeho přesah 0,9 až 1,5 mm.

U tohoto ověření musí být váleček crusher vložen do náhradní ocelové nábojnice, která se vloží do odpovídající nábojové komory tlakoměrné hlavně.

  - Mechanicko elektrický snímač

Používané mechanicko elektrické snímače musí splňovat platná rozhodnutí C.I.P. a montují se na tlakoměrné hlavně v souladu s předpisy C.I.P. a podle pokynů výrobce. Ověřuje se zvláště správné použití těsnění, je-li předepsáno.

Ověřuje se kromě jiného:

- zda je respektován utahovací moment předepsaný výrobcem;

- zda konektor mezi snímačem a připojovacím kabelem je čistý, řádně odmaštěn a suchý (izolační odpor);

- zda je zvolená citlivost (pC/bar) co nejblíže očekávanému tlaku.

2.	PŘÍPRAVA NÁBOJŮ

2.1	Vyvrtání nábojnice

U nábojů určených pro zbraně s hladkým vývrtem hlavně (hlavní) a se středovým zápalem bude mít vývrt nábojnice průměr 3 mm, u všech ostatních nábojů bude 2 mm.

Pomocí vhodného zařízení se zajistí, aby otvor vyvrtaný do nábojnice byl ve stanovené vzdálenosti a soustředný vzhledem ke kanálu snímání tlaku tlakoměrné hlavně.

Aby se zamezilo úniku plynů, ověří se po vyvrtání, zda není nábojnice deformovaná a zda ve vyvrtaném otvoru nezůstaly otřepy kovového materiálu.

2.2	Uzavření (ucpání) vyvrtaného otvoru v nábojnici

Uzavření (ucpání) vyvrtaného otvoru v nábojnici lze uskutečnit pomocí speciální lepicí pásky odolné proti teplu, např. Tesa 4118 PVI nebo také pomocí silikonového tuku P8.

3.	MĚŘENÍ TLAKU

3.1 	Měření se provede tlakoměrnou hlavní umístěnou vodorovně.

3.2 	Zkoušené náboje se musí umístit vertikálně na přípravnou destičku dnem náboje dolů.

3.3 	Z destičky se vybere vzorek náboje tak, aby byl prach na straně zápalky, vloží se do nábojové komory tlakoměrné hlavně, přičemž se pomalu naklání do žádané polohy tak, aby prach zůstal na straně zápalky.

Dbá se na to, aby otvor vyvrtaný v nábojnici byl koncentrický a souosý s odběrovým kanálkem tlaku     v tlakoměrné hlavni.

  - Provedení střelby

Po každé nové montáži mechanicko elektrického snímače a před každou sérií měření tlaku se vystřelí jeden zahřívací výstřel.

Po každé sérii měření je třeba demontovat mechanicko elektrický snímač. Dříve než se pokračuje v měření, ověří se celistvost ochranného disku.

V případě porovnávacích zkoušek se uvede v záznamu o měření, v odstavci pozorování, hodnota zaznamenaného tlaku při zahřívacím výstřelu.

3.5 	Současně s měřením tlaku se měří zbývající rychlost střely ve vzdálenosti 2,5 m od ústí hlavně. Provede se výpočet střední, maximální a minimální hodnoty a průměrné odchylky.

4. 	ZÁZNAM O MĚŘENÍ

4.1 	Záznam o měření vypracovaný zkušebnou, která provedla zkoušky, musí obsahovat alespoň tyto údaje:

- název zkušebny a její adresu

- jméno a adresu žadatele (zákazníka

- pořadové číslo záznamu o měření

- datum zkoušky

- jméno zkušebního technika, který provedl zkoušku

- jméno a podpis vedoucího zkušebny

- charakteristiky nábojů (ráže, typ a hmotnost střely, výrobní dávka, výrobce)

- meteorologické podmínky

- technické charakteristiky měřicího systému (identifikační číslo tlakoměrné hlavně, mechanicko elektrický snímač, nastavená citlivost snímače, údaje o vybraných parametrech a systém měření rychlosti)

- klimatické podmínky, za kterých byly skladovány náboje před zkoušením

- jednotlivé naměřené tlaky a rychlosti

- střední hodnoty tlaků a rychlostí

- směrodatná odchylka

- statistické vyhodnocení;

- pozorování týkající se případných anomálií u podmínek nebo výsledků zkouškek

XXVI-16 	Minimální rozměry nábojů a maximální rozměry nábojových komor.

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

# Nové ráže

|  | RÁŽE | DATUM | REV. | TAB I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tab. I | 5,6 x 39 | 00-02-15 |  | TAB I |
|  | 6,5 – 284 Norma | 00-02-15 | 00-04-19 | TAB I |
|  | 7 mm KM | 99-09-01 | 00-02-15 | TAB I |
|  | 300 Rem. ULTRA Mag. | 98-11-03 | 00-02-15 | TAB I |
|  | 7,82 Warbird | 00-02-15 |  | TAB I |
|  | 376 Steyr | 99-01-20 | 99-04-20 | TAB I |
|  | 450 Rigby | 00-02-15 |  | TAB I |
|  | 12,7 x 50 (500 Schüler) | 98-01-27 | 99-04-20 | TAB I |
|  | 50 Browning | 95-05-31 | 99-04-20 | TAB I |
|  | 500 Jeffrey | 99-01-12 | 00-02-15 | TAB I |
| Tab. II | 8 mm 348 Win | 99-03-16 | 00-02-15 | TAB II |
|  | 9 x 53 R | 99-03-23 | 99-04-20 | TAB II |
| Tab. III | 7 mm STW | 00-02-15 |  | TAB III |
| ###### Tab. IV | 22 PICRA | 99-03-15 | 99-04-20 | TAB IV |
|  | 260 PICRA | 99-03-15 | 99-04-20 | TAB IV |
|  | 30 PICRA | 99-04-20 |  | TAB IV |
|  | 44 Colt | 00-02-15 |  | TAB IV |
|  | 45 S&W Schofield | 00-02-15 |  | TAB IV |
| Tab. VI | 357 KRAKEN | 99-11-01 | 00-02-15 | TAB VI |
| Tab. VII | 32 RUS | 99-04-20 |  | TAB VII |
| Tab. X | 11,6 SAFECOM | 96-03-19 | 99-04-20 | TAB X |
|  | 18 x 81 | 99-02-22 | 00-06-07 | TAB X |

XXVI-17 	Minimální rozměry nábojů a maximální rozměry nábojových komor.

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

# Revidované ráže

|  | RÁŽE | DATUM | REV. | TAB I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tab. I | 7,5 x 55 Suisse | 84-06-14 | 00-02-15 | TAB I |
|  | 7,65 x 53 Argentine | 84-06-14 | 99-04-20 | TAB I |
|  | 404 Riml. N.E.1 | 84-06-14 | 00-02-15 | TAB I |
| Tab. II | 5,6 x 61 R SE v.H. | 84-06-14 | 99-04-20 | TAB II |
| Tab. III | 30-378 Weath. mag. | 96-03-05 | 00-05-6-07 | TAB III |
| ###### Tab. IV | 7,62 x 25 Tokarev | 90-04-04 | 00-02-15 | TAB IV |
|  | 454 Casull | 95-03-09 | 00-02-15 | TAB IV |

XXVI-18.	Referenční ověřovací kalibry (měrky.

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

Tabulka I-BR/5-A Datum: 00.03.16.

Tato rozhodnutí byla publikována ve Věstníku ÚNMZ č.4/2002.