# Mezinárodní stálá komise pro zkoušky

ručních palných zbraní

C.I.P.

XXVII. ZASEDÁNÍ

Bratislava, Slovenská republika

květen 2002

Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní C.I.P., s odvoláním na Úmluvu o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní a na Stanovy, o nichž bylo rozhodnuto v Bruselu dne 1. července 1969, si považuje za čest sdělit Smluvním stranám ta rozhodnutí, jež byla učiněna během XXVII. plenárního zasedání.

### XXVII-1	Prohlášení učiněná při aplikování odstavce 5 článku I Úmluvy

- Zákon č. 156/2000 Sb., z 18. května 2000, o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, jakož i vyhláška č. 313/2000 Sb. České republiky jsou v souladu s předpisy C.I.P.

- Nařízení č. 296 a 397 vlády Slovenské republiky o technických požadavcích a postupu posuzování souladu u střelných zbraní a střeliva jsou v souladu s předpisy C.I.P.

- Publikovaná rozhodnutí XXVI. Plenárního zasedání C.I.P. v Úředním listě Belgického království „Moniteur Belge“ jsou v souladu s předpisy C.I.P.

- Publikovaná rozhodnutí XXV. a XXVI. Plenárního zasedání C.I.P. v Úředním listě Italské republiky „Gazette Ufficiale“ jsou v souladu s předpisy C.I.P.

XXVII-2	Prohlášení C.I.P.

V souladu s Úmluvou z r. 1969 a Stanovami, jakož i s rozhodnutími C.I.P., musí být všechny ruční palné zbraně i základní části podrobeny úředním ověřením ve zkušebnách zbraní a střeliva země C.I.P. výrobce, a u zbraní dovezených ve zkušebnách zbraní a střeliva země C.I.P., kam byly dovezeny poprvé. Totéž platí pro spotřební střelivo.

XXVII-3	Typový předpis pro provádění kusových ověřování zbraní nabíjených závěrem.

Rozhodnutí bylo zrušeno na základě odporu Itálie.

XXVII-4	Měření tlaku nábojů se středovým zápalem určených pro dlouhé zbraně s drážkovaným vývrtem hlavní. Metoda s mechanicko elektrickým snímačem tlaku.

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

# Modifikace rozhodnutí XX-9

Doplní se následující odstavec 5.

5. Využití výsledků

Při kontrole střeliva během výroby nebo uvádění do oběhu, a také pro stanovení zkušebního tlaku při ověřování se provede střelba série alespoň 10 nábojů. Jestliže je pro kontrolu k dispozici méně než 10 nábojů, je třeba uvést spolu se zjištěným tlakem rovněž počet provedených měření. Využití výsledků se provede tak, že se aplikují statistická pravidla.

Pmax 	= přípustný maximální střední tlak podle předpisů C.I.P.;

Pi  	= jednotlivý tlak;

_

Pn  	= aritmetický střed tlaků z n měření;

Sn  	= směrodatná odchylka tlaku pro n měření;

Ki.n 	= toleranční koeficient pro n měření (viz 3.2).

Střední tlak spotřebního náboje musí být nižší nebo nanejvýš stejný jako přípustná hodnota Pmax. Kromě toho platí, že povinnost u spotřebního střeliva, aby nevykazovalo žádnou hodnotu jednotlivého tlaku vyšší o 15 %, než je hodnota Pmax, je dodržena, jestliže v 99 % případů horní hodnota toleranční meze nepřekročí hodnotu 1,15 Pmax se statistickou jistotou 95 %, tzn. jestliže je splněna následující nerovnost:

_

Pn + K1.n . Sn    1,15 Pmax

Střední tlak zkušebního střeliva pro pistole a revolvery musí být alespoň o 30 % vyšší než je maximální přípustný tlak spotřebního střeliva. Střední tlak zkušebních nábojů pro dlouhé zbraně s hlavněmi s drážkovaným vývrtem musí být alespoň o 25 % vyšší než je maximální přípustný tlak spotřebního střeliva. Navíc zkušební kinetická energie střely zkušebního náboje pro dlouhé zbraně s hlavněmi s drážkovaným vývrtem musí být stejná nebo vyšší než hodnoty kinetických energií uvedené v TDCC.

Kromě toho, aby v 90 % případů spodní hodnota toleranční meze nebyla nižší než 1,15 Pmax se statistickou jistotou 95 %, je třeba, aby byla splněna následující nerovnost:

_

Pn - K3.n . Sn    1,15 Pmax7

Aby nedocházelo k nadměrnému namáhání zbraně podrobené ověření, nesmí zkušební střelivo překračovat určitou hodnotu tlaku danou následující nerovností:

_

Pn + K3.n . Sn    1,40 Pmax

Stávající odstavce 5 a 6 se stávají odstavci 6 a 7.

XXVII-5	„Etalonové“ mechanicko elektrické snímače

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

## Modifikace rozhodnutí XXVI-12

V odstavci 3.1 se na posledním řádku nahradí text „jednou ročně“ textem „jednou za dva roky“.

XXVII-6	Přípustné maximální střední tlaky měřené mechanicko elektrickým snímačem u nábojů se středovým zápalem a umístění měření M

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

## Modifikace rozhodnutí XXVI-14

TAB. I 	Namísto „460 Rigby“ patří „450 Rigby“

Ruší se ráže 375 Steyer

# XXVII-7	Přípustné maximální střední tlaky měřené mechanicko elektrickým snímačem u nábojů se středovým zápalem a umístění měření M

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

|  | Ráže | Země původu | PT max bar | M mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAB. I | 17 Libra 6 x 47 SM 6,5 x 63 Messner Mag 7 mm Rem. Ultra Mag 7 mm Win. Short Mag. 7,21 Firebird 7,62 UKM 9,3 x 66 Sako 270 Win. Short Mag. 300 Win. Short Mag. 338 Rem. Ultra Mag. 338 Win. Short Mag. 375 Rem. Ultra Mag. | CZ CH DE US US FI DE FI US US US US US | 4300 3900 4400 4400 4450 4600 4700 4150 4450 4450 4400 4150 4400 | 17,5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 |

| TAB. II | 6 x 70 R 303 Sporting | DE FR | 2600 3300 | 25 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| TAB. III | 458 Lott | US | 4300 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| TAB. IV | 30-357 AeT 9 mm FAR 10 mm FAR 11 mm 73 | IT IT IT FR | 3000 2600 2250 1150 | 17,5 12,5 12,5 19,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| TAB. VI | 6,8/15 9 x 20 9 x 27 22 Piexon | DE CZ CZ DE | 2100/4000 1000 3100 60 J |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| TAB. X | 6,2/7 8,8 x 10 SAPL 380 ALFA 380 ME GUM 44/83 SP 20 mm x 67,5 (6,3/14) | FR FR CZ IT FR DE | 60 J 6 J 300 300 300 J 43000 | 10,5 10,5 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

XXVII-8	Nové ráže, které se vloží do tabulek TDCC

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

| TAB. I | 6 x 47 SM 6,5 x 63 Messner Mag 7 mm Rem. Ultra Mag 7 mm Win. Short Mag. 7,21 Firebird 7,62 UKM 9,3 x 66 Sako 22 Piexon 17 Libra 270 Win. Short Mag. 300 Win. Short Mag. 338 Rem. Ultra Mag. 338 Win. Short Mag. 375 Rem. Ultra Mag. US |
| --- | --- |

| TAB. II | 6 x 70R 303 Sporting |
| --- | --- |

| TAB. III | 458 Lott |
| --- | --- |

| TAB. IV | 30-357 AeT 9 mm FAR 10 mm FAR 11 mm 73 |
| --- | --- |

| TAB. VI | 6,8/15 9 x 20 9 x 27 22 Piexon |
| --- | --- |

| TAB. X | 6,2/7 8,8 x 10 SAPL 20 mm x 67,5 (6,3/14) 44/83 SP 380 ME GUM 380 ALFA |
| --- | --- |

XXVII-9	Revidované ráže

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

| TAB. I | 6mm Rem (224 Rem.) 6,5 – 284 30-378Weath. Mag. |
| --- | --- |

| TAB. II | 6 x 52 R Brettschneider 375 Fl. N.E. 2½ 500 / 416 N.E. 3¼ |
| --- | --- |

| TAB. IV | 357 Magnum 38 Super Auto |
| --- | --- |

XXVII-10	CD-Rom obsahující souhrnná vydání platných rozhodnutí C.I.P.

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

Stálá mezinárodní komise přijala užitečná rozhodnutí v rámci cílů definovaných v článku I Úmluvy.

Aby se ulehčila úloha delegací a Stálé kanceláře, rozhodla se C.I.P. vypracovat CD-ROM, který uspořádá do skupin podle předmětu všechna rozhodnutí, která jsou platná a přidá k nim informace a doporučení schválená hlasováním v průběhu Plenárních zasedání, jakož i TDCC.

C.I.P. žádá Stálou kancelář, aby udržovala CD-ROM v aktuálním stavu tak, že do nich začlení nová rozhodnutí nebo modifikace stávajících rozhodnutí.

Seznam (viz tabulka předmětů) zahrnuje všechna platná rozhodnutí a udává u každého rozhodnutí starou klasifikaci a novou kapitolu.

V případě rozporu mezi CD-ROM a za sebou seřazenými rozhodnutími ze shromáždění Plenárních zasedání se berou jako směrodatná tato rozhodnutí.

Rozhodnutí XXI-29 je zrušeno.

Zavedení moderních informatických metod.

Modifikace rozhodnutí XXV-14.

Poslední odstavec v rozhodnutí XXV-14 je zrušen.

- XXVII –11	Interpretační poznámka

Rozhodnutí přijaté při aplikování odst. 1 čl. 5 Stanov.

- Schválený národní orgán (zkušebna zbraní a střeliva) členského státu C.I.P. může ve zvláštní případě a pouze z důvodu technického rázu požádat Schválený národní orgán jiného členského státu o provedení úředních ověření místo něho.