Rozhodnutí přijatá C.I.P. na XXVIII. plenárním zasedání 19. – 20. září 2006.

Stála mezinárodní komise

pro zkoušky ručních palných zbraní

C.I.P.

Stála mezinárodní komise pro zkoušky ručních palných zbraní C.I.P.,

s odvoláním se na Úmluvu o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní a na Stanovy přijaté v Bruselu dne 1. července 1969,

má čest seznámit Smluvní strany s rozhodnutími, která byla přijata na XXVIII. plenárním zasedání v září 2006, včetně rozhodnutí XXVIII-1 až 33 přijatých korespondenčním hlaso-váním, která vstoupila v platnost 1. dubna 2006.

XXVIII-1 	Kontrola střeliva – Ocelové broky

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 a čl. 7 Stanov.

Kontrola střeliva – Náboje s ocelovými broky

A. Modifikace rozhodnutí XXVI-7

A.1	Odstavec 6.7 se nahradí takto:

„ 6.7. Ocelové broky obsažené v obyčejných nábojích musí mít u

- nábojů ráže 12 průměr maximálně 3,25 mm ;

- nábojů ráže 20 průměr maximálně 2,60 mm. „

A.2	K odst. 7.1 se přidají následující odrazy

„-	Obyčejné náboje ráže 20 :

střední rychlost maximálně 390 m/s ;

hybnost maximálně 9,3 Ns;

- Náboje s vysokým výkonem ráže 20/70:

střední rychlost maximálně 410 m/s ;

hybnost maximálně 11 Ns;

- Náboje s vysokým výkonem ráže 20/76:

střední rychlost maximálně 430 m/s ;

hybnost maximálně 12 Ns;“

B. Modifikace rozhodnutí XXIII-12

Poslední odraz v článku 4 d se nahradí takto:

„ – jestliže je průměr ocelových broků u ráže 12 větší než 4 mm a u ráže 20 větší než 3,25 mm,    doplňující označení uvádějící, že náboje lze střílet pouze ze zbraní, které byly podrobeny ověření na „ocelové broky“ a jejichž hlaveň nebo hlavně mají zahrdlení (choke) menší než 0,5 mm.“

XXVIII-2	Provádění kusového ověřování – Ocelové broky

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 a čl. 7 Stanov.

Provádění kusového ověřování – Náboje s ocelovými broky

Modifikace rozhodnutí XXVI-8

Odstavec 3 se nahradí takto:

„ 3. 	Ověřování zbraní určených ke střelbě náboji s ocelovými broky.

Vystřelí se 3 zkušební náboje na hlaveň, které obsahují ocelové broky průměru 4,6 mm                 u nábojů ráže 12 nebo průměru 3,8 mm u nábojů ráže 20 a s tvrdostí mezi 80 a 110 HV1.

Každý zkušební náboj musí vyvinout současně:

- náboje ráže 12/70

maximální střední tlak alespoň 137 MPa (1370 bar) na 1. tlakoměru

maximální střední tlak alespoň 50 MPa (500 bar) na 2. tlakoměru

hybnost Mo ≥ 15 Ns;

- náboje ráže 12/73

maximální střední tlak alespoň 137 MPa (1370 bar) na 1. tlakoměru

maximální střední tlak alespoň 50 MPa (500 bar) na 2. tlakoměru

hybnost Mo ≥ 17,5 Ns;

- náboje ráže 20/70

maximální střední tlak alespoň 137 MPa (1370 bar) na 1. tlakoměru

maximální střední tlak alespoň 50 MPa (500 bar) na 2. tlakoměru

hybnost Mo ≥ 12,5 Ns;

- náboje ráže 12/76

maximální střední tlak alespoň 137 MPa (1370 bar) na 1. tlakoměru

maximální střední tlak alespoň 50 MPa (500 bar) na 2. tlakoměru

hybnost Mo ≥ 14 Ns;“

XXVIII-3 až 22	Seznam tabulek TDCC, nové ráže

Rozhodnutí přijatá podle odstavce 1 článku 5 a čl. 7 Stanov.

Tabulka I	7 mm Rem. SA Ultra Mag.	XXVIII-3

223 Win. Super Short Mag	XXVIII-4

243 Win. Super Short Mag	XXVIII-5

300 Rem. SA Ultra Mag	XXVIII-6

45 Blaser	XXVIII-7

510 DTC	XXVIII-8

Tabulka II	56/50 Spencer	XXVIII-9

45-90 WM	XXVIII-10

Tabulka IV	4,6 x 30	XXVIII-11

7 Penna 	XXVIII-12

10 x 22 T	XXVIII-13

45 GAP	XXVIII-14

475 LINEBAUGH	XXVIII-15

480 RUGER	XXVIII-16

500 S&W Mag	XXVIII-17

Tabulka V	17 Mach 2	XXVIII-18

17 HMR	XXVIII-19

Tabulka VII	8/47,5 mm C.F	XXVIII-20

9 C.F. Mori	XXVIII-21

Tabulka X	14 mm Piexon	XXVIII-22

XXVIII-23-33	Seznam tabulek TDCC, revidované ráže

Rozhodnutí přijatá podle odstavce 1 článku 5 a čl. 7 Stanov.

Tabulka I	7mm Win. Short Mag.	XXVIII-23

9 x 57	XXVIII-24

270 Win. Short Mag.	XXVIII-25

300 Rem. Ultra Mag.	XXVIII-26

338 Rem. Ultra Mag.	XXVIII-27

375 Rem. Ultra Mag.	XXVIII-28

Tabulka II	240 FI. N.E.	XXVIII-29

Tabulka III	416 Rem. Mag.	XXVIII-30

416 Weath. Mag.	XXVIII-31

Tabulka IV	38 S&W et Colt N.P	XXVIII-32

Tabulka X	8,8 x 10 S.A.P.L.	XXVIII-33

XXVIII-34 až 41	Seznam tabulek TDCC, revidované ráže

Rozhodnutí přijatá podle odstavce 1 článku 5 Stanov.

Tabulka I		284 Win.					XXVIII-34

404 Riml. N. E.				XXVIII-35

Tabulka II		9,3 x 74 R					XXVIII-36

# Tabulka III		458 Lott					XXVIII-37

Tabulka IV		7,62 x 25 Tokarev				XXVIII-38

7,63 Mauser					XXVIII-39

357 SIG					XXVIII-40

Tabulka V		 17 HMR					XXVIII-41

XXVIII-42 až 55	Seznam tabulek TDCC, nové ráže

Rozhodnutí přijatá podle odstavce 1 článku 5 Stanov.

Tabulka I		6,5 x 47 Lapua				XXVIII-42

6,8 mm Rem. SPC				XXVIII-43

204 Ruger					XXVIII-44

25 Win. SSM					XXVIII-45

300 CR					XXVIII-46

460 Steyr					XXVIII-47

Tabulka II		6 x 52 R BB2					XXVIII-48

7 x 67 R Luyven				XXVIII-49

# Tabulka III		400 H&H Belt. Mag.				XXVIII-50

465 H&H Belt. Mag.				XXVIII-51

Tabulka IV		7 mm Penna L					XXVIII-52

460 S&W Mag.				XXVIII-53

Tabulka VI		12 x 35					XXVIII-54

Tabulka X		10 x 23 T					XXVIII-55

XXVIII-56	Seznam ráží s problematickou uzamykací vůlí

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 Stanov.

Uzamykací vůle definovaná:

nákružkem				dosedacím kuželem		ústím nábojnice

6,35 Browning			220 Swift			357 SIG

7,65 Browning			225 Win			9x25 Super Auto

9 mm Browning long			6,5 x 51 R Arisaka

38 Sp. AMU				7,62 x 54

303 British				307 Win

356 Win

357 Auto

38 Super Auto

9 x 22 MJR

XXVIII-57	Změna rozhodnutí XVII-11, bod III. přílohy

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 Stanov.

Doplnit bod 4:

V případe, že obě podmínky a) i b) jsou současně splněny, pro kontrolu uzamykací vůle je třeba použít speciální postup:

a) jedná se o ráže bez nákružku, kde „maximální“ náboj přesahuje vzhledem k „minimální“ komoře o hodnotu ∆ L, a

b) je-li tato ráže použita do zbraně, která reaguje specificky na skutečnosti popsané v bodě a) výše(například zbraně se sklopným závěrem, blokovým závěrem), musí se tento problém řešit mezi zkušebnou a výrobcem.

Když zbraň odpovídá oběma uvedeným kritériím, uzamykací vůli je třeba zkontrolovat speciální ověřovací měrkou:

Minimální ověřovací měrka (∆ L): normální ověřovací měrku je nutno prodloužit o hodnotu ∆L, přičemž po zavedení minimální ověřovací měrky ∆ L do nábojové komory musí být možné uzavření závěru.

Maximální ověřovací měrka (∆ L): vyrobená na základě minimální ověřovací měrky (∆ L), přičemž se přihlíží na maximální uzamykací vůle uvedené v bode 5.

Hodnota ∆ L musí být převzata z příslušných ráží tabulek TDCC.

Původní bod 4 se stává bodem 5.

Rozhodnutí XXVI-5 se ruší.

XXVIII-58	Zkušební tlak pro zbraně s hladkým vývrtem hlavně

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 Stanov.

A:	Rozhodnutí XVII-3, XIX-3 Příloha, XXII-14, XXVI-2 a XXVIII-2 (kapitola 4.3. v souhrnném vydání rozhodnutí) se zruší a nahrazují následujícím rozhodnutím:

„ 4.3.	ZKOUŠENÍ  ZBRANÍ  S HLAVNÍ (HLAVNĚMI)  S HLADKÝM VÝVRTEM SE STŘEDOVÝM ZÁPALEM NABÍJENÝCH ZEZADU (METODA  S MECHANIC-KO ELEKTRICKÝM  SNÍMAČEM) (XXVIII-58)

- Typy zkoušek

Pro brokovnice s hlavní(hlavněmi) s hladkým vývrtem nabíjené zezadu jsou stanoveny dva typy zkoušek:

-	Běžná zkouška, která se provádí u brokovnic, jejichž nominální hloubka vnitřní komory je menší než 73 mm a které jsou určeny pro střelbu s náboji, jejichž střední maximální tlak nepřekračuje:

  - 740 bar u ráží 14 a vyšších

  - 780 bar u ráží 16

  - 830 bar u ráží 20 a menších.

-	Vyšší zkouška, která se provádí u brokovnic určených pro střelbu s náboji s vysokým výkonem, jejichž střední maximální tlak může překročit uvedených 740, 780 nebo 830 bar a může dosáhnout až 1050 bar, a u brokovnic, jejichž hloubka komory leží mezi hodnotami 73 až 76 mm.

  - Běžná zkouška

Při běžné zkoušce se z každé hlavně vystřelí alespoň dva náboje. Při vystřelení těchto dvou nábojů musí být splněna každá z těchto podmínek:

    - v komoře se musí na 1. tlakoměru vyvinout střední maximální tlak v hodnotě aspoň 930, 980, 1040 bar podle ráže;

    - ve vývrtu se musí na 2. tlakoměru vyvinout střední maximální tlak v hodnotě aspoň 500 bar

  - Vyšší zkouška

Při vyšší zkoušce se z hlavně vystřelí alespoň dva náboje na hlaveň, s ohledem na případnou běžnou zkoušku. Při vystřelení těchto dvou nábojů musí být splněna každá z těchto podmínek:

- v nábojové komoře se musí na 1. tlakoměru vyvinout střední maximální tlak aspoň 1320 bar;

- ve vývrtu se musí na 2. tlakoměru vyvinout střední maximální tlak aspoň 500 bar

  - Výše definované podmínky pro obě zkoušky jsou splněny, když se použijí dva stejné náboje, které současně odpovídají podmínkám a) a b). V případě, že dva stejné náboje nejsou k dispozici, je dovoleno použít dva náboje odpovídající podmínce a) a jeden náboj odpovídající podmínce b).

Průměr olověných broků smí být maximálně 3 mm.

  - Zbraní s hladkým vývrtem hlavně(-í), jejichž energie střely nebo broků spotřebního střeliva je uvedená v „Tabulkách rozměrů nábojů a komor TDCC“, se ověřují vystřelením alespoň dvou zkušebních nábojů.

  - Zkouška zbraní určených pro střelbu nábojů s bezolovnatými broky (granulemi).

Z každé hlavně se vystřelí 3 zkušební náboje s ocelovými broky s průměrem 4,6 mm u nábojů ráže 12 a 3,8 mm u nábojů ráže 20, a s tvrdostí mezi 80 až 110 HV1.

Každý zkušební náboj musí vyvinout současně:

- Náboje ráže 12/70:

a) střední hodnotu maximálního tlaku aspoň 132 MPa (1320 bar) na 1. tlakoměru;

b) a aspoň 50 MPa (500 bar) na 2. tlakoměru;

c) hybnost Mo 15 Ns.

- Náboje ráže 12/73 – 12/76:

a) střední hodnotu maximálního tlaku aspoň 132 MPa (1320 bar) na 1. tlakoměru;

b) a aspoň 50 MPa (500 bar) na 2. tlakoměru;

c) hybnost Mo  17,5 Ns.

- Náboje ráže 20/70:

a) střední hodnotu maximálního tlaku aspoň 132 MPa (1320 bar) na 1. tlakoměru;

b) a aspoň 50 MPa (500 bar) na 2. tlakoměru;

c) hybnost Mo 12,5 Ns.

- Náboje ráže 20/76:

a) střední hodnotu maximálního tlaku aspoň 132 MPa (1320 bar) na 1. tlakoměru;

b) a aspoň 50 MPa (500 bar) na 2. tlakoměru;

c) hybnost Mo  14 Ns.“

  - Výše definované podmínky pro obě zkoušky jsou splněny, když se použijí tři stejné náboje, které současně odpovídají podmínkám a), b) a c). V případě, že tři stejné náboje nejsou k dispozici, je dovoleno použít dva náboje odpovídající podmínkám a) a c) a jeden náboj odpovídající podmínce b).

  - Časti, které jsou při zkoušce nejvíc namáhané, musí být označeny zkušební značkou: každá hlaveň a baskule (lůžko hlavně), rám nebo základní části závěrového mechanizmu.

  - Každá hlaveň, která se podrobila odpovídající zkoušce, musí být označena zkušební značkou „ocelové broky“ a také identifikační značkou zkušebny.

- Zkušební střelivo:

  - Zkušební střelivo pro zbraně s hladkým vývrtem hlavně (-í), které má vyvinout tlak

Pn  1,25 Pmax na 1. tlakoměru, musí odpovídat těmto nerovnostem :

- 	na 1. tlakoměru: 	Pn   1,25 Pmax

Pn - K3nSn   1,15 Pmax

Pn + K3nSn   1,60 Pmax

- 	na 2. tlakoměru: 	Pn + K3nSn   650 bar

  - Zkušební střelivo pro zbraně s hladkým vývrtem hlavně (-í), které má vyvinout tlak

Pn  500 bar na 2. tlakoměru, musí odpovídat těmto nerovnostem :

- na 1. tlakoměru: 	Pn + K3nSn   1,60 Pmax

- na 2. tlakoměru: 	Pn    500 bar                   	Pn - K3nSn    450 bar

Pn + K3nSn   650 bar

Poznámka : Zkušební tlaky viz TDCC.

B. V návaznosti na toto rozhodnutí je nutno také změnit rozhodnutí XV-4 a XXV-2 takto:

B.1. : Rozhodnutí XV-4 (kapitola 2.4., paragraf 3 v souhrnném vydání rozhodnutí), poslední odstavec : poslední nerovnost má vypadat takto :

« Pn + K3nSn    1,60 Pmax »

B.2. : Rozhodnutí XXV-2 (kapitola 3.1. v souhrnném vydání rozhodnutí), odstavec b) paragrafu 3.2 má znít takto :

„ b) střelivo pro zbraně s hladkým vývrtem hlavně (-í), s vysokým výkonem:

buď zadní plochou dna odlišné barvy, nebo nápisem na těle nábojnice „Max. 1050 bar“ nebo „Pro zbraň ověřovanou tlakem 1320 bar“ v jednom z jazyků, používaných členskými státy C.I.P.“

XXVIII-59	Náboje s „bezolovnatými broky“

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 Stanov.

I.  Kontrola střeliva – Náboje « bezolovnaté broky (granule) ».

A.  Změna Rozhodnutí XXII-2, berouce v úvahu následující Rozhodnutí.

Vždy se nahradí výraz « ocelové broky » výrazem « bezolovnaté broky ».

B. Změna Rozhodnutí XXIII-5.

2. odstavec se nahradí takto:

„ – všechny náboje s bezolovnatými broky, které překračují jednu z mezních hodnot obyčejných nábojů s bezolovnatými broky uvedených v odstavci 7.1 Technické přílohy.“

C. Změna Rozhodnutí XXIII-12.

Odstavec d) v čl. 4 se nahradí takto, berouce v úvahu rozhodnutí XXVIII-1-B :

„d) Střelivo s vysokým výkonem:

-	u střeliva nabíjeného olověnými broky, dodatečné označení upozorňující jasně, že je s ním možno střílet jen ze zbraní, které se podrobily vyšší zkoušce;

-	u střeliva nabíjeného bezolovnatými broky, dodatečné označení upozorňující jasně, že je s ním možno střílet jen ze zbraní, které se podrobily zkoušce na ocelové broky. Bezolovnaté broky jsou broky (granule) s tvrdostí HV1> 40.

- 	když je průměr bezolovnatých broků u ráže 12 vyšší než 4 mm a u ráže 20 vyšší než 3,25 mm, dodatečné označení upozorňující, že s těmito náboji je možno střílet jen ze zbraní, které se podrobily zkoušce na « ocelové broky » a jejichž hlaveň nebo hlavně mají vnitřní zahrdlení (choke) menší než 0,5 mm. (XXVIII-1-B)“

D. Změna Rozhodnutí XXVIII-1.A.

D.1.	Článek 6.6. se nahradí takto :

« 6.6.	Bezolovnaté broky jsou broky (granule) s tvrdostí HV1> 40. V případě nábojů nabíjených bezolovnatými broky musí mít broky z celistvého materiálu tvrdost v jádře měřenou podle Vickerse: HV1<100. »

D.2. 	Článek 6.7. se nahradí takto :

« 6.7.	Bezolovnaté broky u spotřebních nábojů musí mít u

  - nábojů ráže 12  průměr 3,25 mm nebo nižší ;

  - nábojů ráže 16  průměr 3,00 mm nebo nižší ;

  - nábojů ráže 20  průměr 2,60 mm nebo nižší . ».

D.3.	Poslední odstavec článku 7.1. se nahradí takto :

« -	Spotřební náboje ráže 12:

střední rychlost maximálně 425 m/s;

hybnost maximálně 12 Ns;

-	Náboje s vysokým výkonem ráže 12/70:

střední rychlost maximálně 430 m/s;

hybnost maximálně 13,5 Ns;

-	Náboje s vysokým výkonem ráže 12/73 – 12/76:
střední rychlost maximálně 430 m/s;

hybnost maximálně 15 Ns.

-	Spotřební náboje ráže 16:

střední rychlost maximálně 390 m/s;

hybnost maximálně 9,5 Ns;

-	Spotřební náboje ráže 20:
střední rychlost maximálně 390 m/s;
hybnost maximálně 9,3 Ns;

-	Náboje s vysokým výkonem ráže 20/70:
střední rychlost maximálně 410 m/s;
hybnost maximálně 11 Ns;

-	Náboje s vysokým výkonem ráže 20/76 :
střední rychlost maximálně 430 m/s;
hybnost maximálně 12 Ns. »

II.  Provádění kusových zkoušek – Náboje s „bezolovnatými broky“.

A.	Změna Rozhodnutí XXVI-8.

První odstavec článku 3. se nahradí takto :

« 3. Ověřování zbraní určených pro střelbu nábojů nabíjených bezolovnatými broky. Bez-olovnaté broky jsou broky (granule) s tvrdostí HV1 > 40. Z každé hlavně se vystřelí                3 zkušební náboje nabíjené ocelovými broky s průměrem 4,6 mm u nábojů ráže 12 nebo s průměrem 3,8 mm u nábojů ráže 20 a s tvrdostí mezi 80 a 110 HV1.»

XXVIII-60	Kontrola spotřebního střeliva

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 Stanov.

Změna Rozhodnutí XV-7:

Doplnit k článku 1 (jako odstavec 3) tento text:

„Pro urychlení aplikace předpisů o vlastnostech, které mají být uveřejněny v tabulkách TDCC se rozhodnutí Technického výboru týkající se těchto vlastností okamžitě rozešlou smluvním stranám k notifikaci v souladu s ustanoveními článku 5, odstavec 2 Stanov C.I.P.“

XXVIII-61	Kusové ověřování zbraní nabíjených zezadu

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 Stanov.

Typový předpis pro provádění kusového ověřování zbraní nabíjených zezadu.

Změna Rozhodnutí XXVII-4, článek 3.

Poslední odstavec má znít takto:

„Aby nedošlo k přílišnému namáhání ověřované zbraně, nesmí tlak zkušebního střeliva překročit určitou hodnotu, která je dána následující nerovností:

- u pistolí a revolverů:					Pn + K3.n Sn   1,50 Pmax

- u zbraní s dlouhou(-ými) hlavní(-ěmi)		Pn + K3.n Sn   1,40 Pmax »

XXVIII-62	Provádění kusového ověřování zbraní nabíjených zezadu

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 Stanov.

Typový předpis pro provádění kusových zkoušek zbraní nabíjených zezadu.

Změna Rozhodnutí XVII-2-2, článek 1.

První odstavec má znít takto:

„Zbraně s drážkovaným vývrtem hlavně (-í) se ověřují pomocí zkušebního střeliva, jehož střední hodnota maximálního tlaku je u pistolí a revolverů aspoň o 30 % a u zbraní s dlouhou (-ými) hlavní(-ěmi) aspoň o 25 % vyšší než je maximální přípustný tlak pro spotřební střelivo určené pro příslušnou zbraň. Navíc, zkušební kinetická energie střely zkušebního náboje pro dlouhé zbraně s drážkovaným vývrtem hlavně (-í) se musí rovnat nebo být vyšší, než je hodnota ověřovací energie uvedená v tabulkách TDCC.“

XXVIII-63	Provádění kusového ověřování zbraní nabíjených zezadu

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 Stanov.

Typový předpis pro provádění kusových zkoušek zbraní nabíjených zezadu.

Změna Rozhodnutí XVII-11, paragraf 12.1.

Paragraf 12.1. má znít takto:

„12.1. Jestliže při ověření a kontrolách podle článků 3 až 9 a 11 nebyly zjištěny chyby, vyrazí se dobře viditelným způsobem zkušební značky na části ověřováním silně namáhané:

- u všech zbraní mimo revolvery:

na každou hlaveň a důležitou část závěru (na lůžko u sklopných hlavní, na závěr     u ostatních zbraní) a na rám, existuje-li;

- u revolverů:

na hlaveň, válec a rám;

- u zbraní, jejichž nábojová komora netvoří celek s vývrtem hlavně:

na hlaveň, každou nábojovou komoru a na základní části závěrového mechanizmu.“

XXVIII-64	Kontrola spotřebního střeliva

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 Stanov.

Kontrola spotřebního střeliva.

Změna Rozhodnutí XXI-5, paragraf  3.1.

Písmeno „c)“ se vypouští.

Písmena „d)“ a „e)“ se změní na písmena „c)“ a „d)“.

XXVIII-65	Kontrola spotřebního střeliva

Rozhodnutí přijaté podle odstavce 1 článku 5 Stanov.

Kontrola spotřebního střeliva.

Změna Rozhodnutí XV-7, Příloha, článek 3.2.

Nahradit článek 3.2 takto:

„3.2. U přebíjeného střeliva a střeliva pocházejícího z nečlenského státu se bude považovat za součást střeliva tvořící sérii to střelivo, které je plněno (nabíjeno) stejným výrobcem, vykazující charakteristiky homogenity stejné jako v bode 3.1. výše, dovážené stejným dovozcem z členského státu a dodávané společně (současně).“

XXVIII-66	Prohlášení v souladu s odstavcem 5 článku 1 Úmluvy

„Nařízení vlády Slovenské republiky č. 380/2003 z 20. srpna 2003, kterým se mění a doplňuje Nařízení vlády Slovenské republiky č. 397/1999 Sb., jímž se stanoví podrobnosti o technic-kých požadavcích a postupech posuzování shody na střelné zbraně a střelivo ve znění Nařízení vlády Slovenské republiky č. 296/2000 Sb.“ je v souladu s předpisy C.I.P.